- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产150万吨机制砂新建项目

建设单位（盖章）：南通坤强建材科技有限公司

编制日期： 2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产150万吨机制砂新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2503-320657-89-01-849072 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王坤仁 | 联系方式 | 13901875377 |
| 建设地点 |  | 江苏省南通市海门经济技术开发区海宝路199号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 121 度 3 分 59.200 秒， 31 度 47分 43.961 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 |  | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 海门经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海开审备[2025]100号 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） |  | 15.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6667（租赁） |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行版），本项目无需开展大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价工作。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划文件名称：《海门经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）》 审批机关：江苏省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划：《海门经济技术开发区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 审批机关：江苏省生态环境厅 审批文件名称及文号：《省生态环境厅关于海门经济技术开发区建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2024]7号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《海门经济技术开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》规划相符性 - 根据《海门经济技术开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》，规划如下： - 规划范围：规划范围除现状老城区成熟居住组团以外，包括了海门经济技术开发区大部分行政辖区，总面积111.17平方公里。 - 规划期限：近期：2021－2025年；远期：2026－2035年。 - 产业定位：聚焦新旧动能转换，提升产业竞争力，坚持主导产业提质增效与战略性新兴产业培育并举，海门经济技术开发区重点打造以海工装备、新一代信息技术、智能制造产业为主导的现代化产业体系，为高质量发展夯实产业基础。 - ①主导产业：海工装备、新一代信息技术、智能制造； - ②生产性服务业：电子商务、金融服务、现代物流、信息网络、工业设计、软件与服务外包等； - ③高端生活性服务业：商贸服务、文化、体育、旅游、休闲健康、养老医疗等。 - 本项目所在地为港口码头用地，位于通海港区作业区的东部码头区，东部码头区主要为海门市临港工业发展服务，本项目产品主要为机制砂，主要应用于建筑行业和领域，产品类别属于其他建筑材料制造，为园区及周边的建设服务，不违反海门经济开发区产业发展策略，符合海门经济开发区总体规划、产业规划以及《省生态环境厅关于海门经济技术开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2024〕7号）要求。 2、与《省生态环境厅关于海门经济技术开发区建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2024]7号）符合性分析 表1-1与《省生态环境厅关于海门经济技术开发区建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2024]7号）相符性分析 序号; 规划环评批复具体内容; 本项目情况; 相符性. 1; （一)《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展理念，降低项目环境风险。; 相符. 2; （二)严格空间管控，优化空间布局。严格落实生态空间管控要求，海门河清水通道维护区、海门区沿江堤防生态公益林和謇公湖重要湿地等3处生态空间管控区原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。开发区内绿地及水域在规划期内原则上不得开发利用。加快推进老城片区工居混杂用地综合整治，南通市先锋印刷有限公司、南通东莲纺织品有限公司、乾钟鞋业（海门)有限公司、海门市星苑绣衣有限责任公司、南通铭家纺织品有限公司等5家企业于2025年前退出。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强滨江片区浒通河两侧居住用地与工业用地之间100米绿化防护带建设，排放VOCs、氨气等废气污染物的企业远离居住用地布置，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目不涉及生态管控空间。项目周边500m范围内无环境敏感目标。项目与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 相符. 3; （三)严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区)污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，开发区环境空气细颗粒物（PM2.5)年均浓度应达到25微克/立方米；大港河、新江海河、立新河稳定达到II类水质标准。; 本项目采取有效污染防治措施，废水、废气及噪声均可达标排放，排放总量在海门区内平衡; 相符. 4; （四)加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单（附件2)，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进开发区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目严格执行生态环境准入清单要求，本项目不属于排污负荷大的项目，废水、废气严格执行对应的排放标准。项目投产后积极开展清洁生产审核。; 相符. 5; （五)完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。完善区域污水管网建设，加快推进东洲污水处理厂、开发区污水处理厂扩建工程，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理；根据新一代信息技术产业项目引进情况推进工业绿岛建设，确保重金属废水“零排放”。推进中水回用设施及配套管网建设，确保开发区中水回用率不低于30%。定期开展开发区污水管网渗漏排查工作，建立健全地下水污染监督、检查、管理及修复机制。积极推进供热管网建设，依托海门鑫源热电厂实施集中供热。加强开发区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。推进开发区固体废物储运中心建设，提升园区危废监管水平。; 本项目不涉及重金属废水。废气经污染治理措施治理后达标排放；污水经处理后接管达标排放；固废妥善处置零排放。; 相符. 6; （六)建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整开发区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立开发区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氟化物污染物排放及水环境质量的监测监控，区内重点涉氟企业雨水、污水排放口应安装氟化物自动监控系统并联网。; 本项目建成后要求企业定期开展自行监测。; 相符. 7; （七)健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放，加强通江河流环境风险管理，确保海门长江饮用水源保护区用水安全。进一步完善开发区特别是以涉重片区为重点的突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严防涉重金属突发水污染事件。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《省生态环境厅关于海门经济技术开发区建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2024]7号）的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），海门区境内生态保护红线为海门长江饮用水源保护区。本项目位于海门经济技术开发区海宝路199号，距离海门长江饮用水源保护区约4.87km，不涉及上述生态保护红线，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相关要求。 ②生态空间管控区域：《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）以及《南通市海门区2024年度生态空间管控区域调整方案》，将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。本项目位于海门经济技术开发区海宝路199号，距离长江（海门区）重要湿地约3.76km，不在其管控范围内。生态红线保护区分布图见附图4。 ③本项目与《南通市海门区“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（海政办发〔2021〕85号）相符性分析如下： 南通市海门区“三线一单”生态环境分区管控实施方案相关要点： 全区共划定环境管控单元54个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元，指以生态环境保护为主的区域。主要包括生态保护红线和生态空间管控区域。全区划分优先保护单元24个。 重点管控单元，指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业集聚的工业园区（工业集中区）。全区划分重点管控单元18个。 一般管控单元，指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。全区划分一般管控单元12个。 本项目位于的海门经济技术开发区，属于重点管控区，具体分析见表1-2。 表1-2 与海门区“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入：先进装备制造、汽车零部件、生物医药、新能源等。 （3）禁止引入：低效、高耗、环境污染、不利于产业集聚与产业优化的项目。 （4）进一步优化各分区的功能定位和产业结构，加快推进开发区内产业集聚和转型升级。统筹开发区内现有金属加工及制品、电子机械等产业的布局，进一步优化中心商务城用地布局，优化、整合滨江工业城各工业园区产业发展方向与结构，减缓对区域人居环境、水环境的影响。; 本项目所在地为港口码头用地，位于通海港区作业区的东部码头区，东部码头区主要为海门市临港工业发展服务，本项目产品主要为机制砂，主要应用于建筑行业和领域，产品类别属于其他建筑材料制造，为园区及周边的建设服务，符合空间布局要求。. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 本项目废气经处理达标排放，废水经处理后达标接管，噪声达标排放，固废分类处置，零排放。总量可在区域内平衡。. 环境风险防控; （1）建立健全园区环境风险防范体系和生态安全保障体系，建立应急响应联动机制，完善应急预案，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。 （2）建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。 （3）按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。; 本项目建设按照园区和环评要求落实风险防范措施，编制应急预案，保障企业环境安全。. 资源利用效率要求; （1）结合区域环境质量改善目标要求，衔接区域水资源、能源利用总量管控目标，进一步优化开发区内能源结构，提升水资源、能源利用效率。引进项目的生产工艺、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放强度和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目生产仅使用电，生产用水循环使用不外排，能源利用效率高。. 因此，本项目的建设符合《南通市海门区“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（海政办发〔2021〕85号）中相关要求。 ④与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号）相符性分析： 根据江苏省省域生态环境重点管控要求： 空间布局约束方面： 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向。对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格空间布局管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 相符性分析：对照江苏省环境管控单元，项目距离长江直线距离约0.61km，但本项目不属于化工生产项目，符合苏政办发〔2021〕3号中相关要求。 （2）环境质量底线 根据《南通市生态环境状况公报》（2024年），海门区环境空气中可吸入颗粒物（PM10）42微克/立方米、可吸入颗粒物（PM2.5）27微克/立方米、二氧化硫（SO2）8微克/立方米、二氧化氮（NO2）19微克/立方米、一氧化碳第95百分位浓度（CO-95%）1.0微克/立方米和臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度（O3-8h-90%）156微克/立方米。属于达标区。海门区坚持生态优先、绿色发展，推进大气环境治理体系和治理能力现代化建设。突出源头治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，强化减污降碳协同、臭氧和PM2.5防治协同、区域联防联控协同“三大协同”，持续改善环境空气质量。根据《南通市生态环境状况公报》（2024年），长江（南通段）水质达到Ⅱ类，水质优良。声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目建成后，废气、废水、噪声及固废均有效处置，对周边环境影响较小，不会降低所在地的环境功能质量，符合环境质量底线要求。 - 资源利用上线 本项目用水由市政自来水管网提供，用电由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 - 生态环境准入负面清单 本项目所在地生态环境准入清单具体见表1-3。 表1-3 海门经济开发区生态环境准入清单相符性分析 清单类别; 生态环境准入条件; 本项目; 相符性. 产业准入; 主导产业; 海工装备、智能制造、新一代信息技术等产业; 本项目不在开发区限制及禁止类名单内，符合园区产业定位。; 相符. 优先引入; - 优先引入符合产业定位且属于相关产业政策文件中的鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； - （2)优先引入符合产业定位的国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目； - （3)鼓励依托龙头企业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的企业和项目，进一步补链、延链、强链。; 相符. 禁止引入; - 禁止引入与国家、地方现行产业政策相冲突的项目； - 禁止新建纯电镀项目（为本地产业配套的“绿岛”类项目除外)、新引进含印染的项目，禁止现有印染企业新建、扩建印染项目； - 禁止引入金属或非金属表面处理外加工产业（不包括新一代信息、海工装备、智能制造等产业生产工艺流程中必备的磷化、喷涂、电泳等工序)； - 禁止引入使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； - （5)禁止引入生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险能力差的项目。; 相符. 限制引入; 国家和地方产业政策限制类的建设项目和工艺。; 相符. 空间布局约束; - 依据《基本农田保护条例》，对基本农田实行严格保护，确保基本农田面积不减、质量提升、布局稳定； - 区内水域和防护绿地作为生态空间重点保护，原则上不得开发和占用； - 各类开发建设活动应符合相关规划要求，落实生态红线管控要求； - （4)工业用地与人口集中居住区之间，应设置以道路（河道)+防护林为主要形式的空间防护带，防护带的宽度原则上不小于50米，非生产型企业空间防护距离可以适当缩小，但不应小于30米；居住用地周边100米范围内工业用地禁止引入含喷涂、酸洗、危化品仓库的项目，排放VOCs、氨气等废气污染物的企业远离居住用地布置。; 本项目不涉及生态管控区间内，并且远离居住用地。; 相符. 污染物排放管控; 环境质量; - 大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等；2025年，环境空气细颗粒物（PM2.5)、臭氧、二氧化氮浓度分别达到25、160、17微克/立方米；2035年，环境空气细颗粒物（PM2.5)达到23微克/立方米，环境质量持续改善； - 大港河、新江海河、立新河、浒通河、海门河稳定达到III类水质标准； - 土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行)》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准； - （4)工业区声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求；居住区、商业区满足2类标准要求；交通干线两侧满足4a类标准要求。; 本项目建成后，废气、废水、噪声及固废均有效处置，对周边环境影响较小，不会降低所在地的环境功能质量，符合环境质量底线标准。; 相符. 污染物排放总量; - 废水污染物（外排量)：2025年排放量，化学需氧量小于592.46吨/年，氨氮小于46.44吨/年、总磷小于5.92吨/年、总氮小于228.98吨/年；2035年排放量，化学需氧量小于859.80吨/年，氨氮小于54.07吨/年、总磷小于8.60吨/年、总氮小于356.05吨/年； - 大气污染物：2025年排放量，二氧化硫小于524.14吨/年，氮氧化物小于446.93吨/年，颗粒物小于724.79吨/年，VOCs小于113.61吨/年；2035年排放量，二氧化硫小于535.07吨/年，氮氧化物小于454.81吨/年，颗粒物小于750.19吨/年，VOCs小于128.33吨/年； - 2025年一般工业固废8.16万吨/年，危险废物0.65万吨/年；2035年一般工业固废9.11万吨/年，危险废物1.20万吨/年，全部综合利用或者委外合法安全处置。; 本项目采取有效污染防治措施，废水、废气及噪声均可达标排放，排放总量在海门区内平衡。; 相符. 环境风险管控; - 建立区内环境风险物质和环境风险防控措施两个清单；及时完成环境应急预案更新、备案；定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平；建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查整治突发环境事件隐患，督促区内企业开展突发环境事件应急预案“一图两单两卡”管理，指导区内较大及以上重点环境风险企业按要求实施“三落实三必须”；应急物资库配备必要的污染物吸附、拦截、消减及现场快速检测设备等应急物资，提高环境应急救援能力； - 根据新一代信息技术产业片区引进产业，建立突发水污染事件等环境应急防范体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设；建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，涉及有毒有害气体的企业全部安装毒害气体监控预警装置并与当地生态环境主管部门或开发区管理平台联网，加强监控； - （3)按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。; 本项目建设后按要求进行应急预案编制，并按照相关要求例行监测。项目危废委托有资质单位处置，严格对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。; 相符. 资源开发利用要求; - 单位工业增加值新鲜水耗不高于6.5吨/万元； - 建设用地总量上限不高于50.99平方公里，工业用地及仓储用地总量不高于18.83平方公里； - 单位工业增加值综合能耗不高于0.41吨标煤/万元； - 引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平； - （5)企业应加强水的循环利用，提高水的重复利用率，推进节水型企业、节水型园区建设，提高区域中水回用率，2035年开发区工业污水处理厂中水回用率不低于30%。; 本项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平，因此符合园区规划要求。; 相符. 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办（2022〕7号）相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与《长江经济带发展负面清单（试行）》相符性分析 序号; 相关要求; 相符性分析; 判定. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于港口码头项目，符合相关要求。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于南通市海门经济技术开发区，不在禁止范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、新建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河区范围内新建、改建、新建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于南通市海门经济技术开发区，不在禁止范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于南通市海门经济技术开发区，不在禁止范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于南通市海门经济技术开发区，不在禁止范围内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目，符合相关要求。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目为C3039其他建筑材料制造，符合相关要求。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为C3039其他建筑材料制造，符合相关要求。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、新建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排项目。; 本项目为C3039其他建筑材料制造，不属于落后产能项目，不属于产能置换严重过剩产能的行业，不属于高耗能高排放项目，符合相关要求。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; /; 符合. 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办（2022〕7号）中相关内容要求，本项目符合相关要求。 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（江苏省实施细则）的相符性分析见表1-5。 表1-5 项目与《长江经济带发展负面清单（试行）》相符性分析 相关要求; 本项目; 相符性. 一、河段利用与岸线开发 1.禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年)》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 2.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 3.严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 4.严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家 湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目 前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及岸线，不在风景区，不在饮用水保护区，不涉及水产种质资源破坏，污水接管处理，不涉及河流排污口。; 符合. 二、区域活动 7.禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。 8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。 9.禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。 12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版))江苏省实施细则》执行。 13.禁止在取消化工定位的园区（集中区)内新建化工项目。 14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目不涉及捕捞、不属于化工、火电、采矿等上述规定高污染行业; 符合. 三、产业发展 15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及捕捞、不属于化工、火电、采矿等上述规定高污染及明令禁止、限制行业; 符合. 对照《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（江苏省实施细则）中相关内容要求，本项目符合相关要求。 综上所述，拟建项目符合“三线一单”要求。 2、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性分析 本项目属于C3039其他建筑材料制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于其中的禁止类、限制类，符合国家、地方产业政策要求。 3、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评（2021）45号）相符性分析 本项目属于C3039其他建筑材料制造，不属于《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）管控的两高行业，对照《省生态环境厅报送高耗能、高排放项目清单的通知》，本项目不属于其两高项目清单范畴。 4、与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办（2024〕6号）相符性分析 表1-6 与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办（2024〕6号）相符性分析 内容; 相符性分析; 是否相符. 传统行业绿色发展水平明显提升。进一步提升传统行业规范化水平，改进工艺技术，更新设备装置，提升污染防治能力，加大节能降碳力度，提高绿色电力（绿证）消费，腾退低效土地资源，树立一批行业转型标杆企业。; 本项目采取有效污染防治措施，废水、废气及噪声均可达标排放，排放总量在南通市海门区范围内平衡；本项目选址符合海门经济技术开发区的产业定位和规划选址要求。; 相符. 新兴产业空间布局规划更加合理。引进一批清洁生产水平高、产业链耦合共生紧密的项目，形成产业绿色发展集群，实现沿江向沿海转移、主城区向郊区转移、由分散到集中的空间布局。; 本项目位于江苏省南通市海门经济技术开发区，不涉及煤等高污染燃料使用；废气、废水经处理后能满足排放标准。; 相符. 资源能源利用更加集约高效。重点行业单位产品能耗、水耗、物耗及污染物排放持续下降，单位产品二氧化碳排放强度合理优化。重点行业单位增加值能耗水平持续下降，主要高耗能行业单位产品能耗达到国内先进水平。; 本项目不使用高污染燃料煤等，能源主要为电能，通过采取污染防治措施后，污染物均能达标排放。; 相符. 绿色产业发展机制体制日益健全。排污权、用水权、碳排放权等市场化交易制度更加完善，生态环境治理体系和治理能力现代化迈上新台阶。; 本项目废气、废水排放将在南通市海门区范围内平衡。; 相符. 装备制造。禁止引进纯电镀项目（为本地产业配套的“绿岛”类项目除外)；新建电镀“绿岛”项目废水回用率>40%；工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平。现有电镀企业废水回用率>35%。工业涂装企业的涂料使用应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，新建含涂装工序项目清洁生产和能效水平基本达到国际先进水平，单位涂装面积VOCs排放量<60g/m2；现有含涂装工序企业以单位涂装面积VOCs排放量<80g/m2为目标限期提标改造。到2025年，铸造企业颗粒物污染排放量较2020年减少30%以上。; 本项目不属于电镀项目，无涂料使用，产生的颗粒物均通过有效处理后排放，通过对比同行业，本项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。; 相符. 5、与关于印发《海门区关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知（海指办（2024〕35号）相符性分析 对照《《海门区关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知》，主要针对纺织印染、装备制造、电子信息、船舶海工、非金属矿物制品、生物医药、电力与热力供应七大重点行业推进绿色发展，本项目属于C3039其他建筑材料制造，不属于高耗能高排放产能，本项目废气经处理后能够达标排放，无生产废水排放，因此，本项目与“南通市海门区深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发《海门区关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的实施方案》的通知”（海指办（2024〕35号）相符。 6、与《南通市国土空间总体规划》（2021-2035年）的相符性分析 本项目位于江苏省南通市海门经济技术开发区，不占据生态空间、农业空间和城镇空间，不属于永久基本农田，不属于生态保护红线范围，位于城镇开发边界以内，与“三区三线”要求相符，具体见附图9。 7、与《南通市地表水工业特征污染物专项整治工作实施方案》（通环办〔2023〕48号)相符性分析 本项目厂区内已做到“雨污分流、清污分流”，企业“一企一管，明管（专管）输送”，并且本项目产生的废水为生活污水，无实施方案中涉及的工业特征污染物，因此，本项目与实施方案环保要求相符。 8、《南通市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目不占据生态空间、农业空间和城镇空间，不属于永久基本农田，不属于生态保护红线范围，位于城镇开发边界以内；本项目不属于管控的两高行业；本项目不使用锅炉，采用电能；本项目不属于电镀项目，无涂料使用，因此与《南通市“十四五”生态环境保护规划》中推进的重点任务要求相符。 9、与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）的相符性分析 本项目位于南通市海门经济技术开发区海宝路199号，对照江苏省生态环境管控单元图，本项目位于重点管控单元内，本项目与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析如下： 表1-6 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 相符性. 空间布局约束; 1.按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发(2022)142号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发(2020)1号)、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》(苏自然函(2023)880号)、《江苏省国土空间规划(2021-2035年)》(国函(2023)69号), 坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为 主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护 的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目 (交通基础设施项目等),应优化空间布局(选线)主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式(如 无害化穿、跨越方式等),依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 根据前文分析，本项目不在生态保护线范围内；本项目为C3039其他建筑材料制造，不属于石化项目、不属于钢铁项目，不在保护区内。; 相符. 污染物排 放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%,主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物(NOx)和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 本项目废气、废水经预处理后达标排放；本项目不排放二氧化碳、氮氧化物、VOCs。; 相符. 环境风险 防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危 化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区(集聚区)和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时 企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险防控。; 相符. 资源利用 效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目为C3039其他建筑材料制造，租赁厂房，不新增用地；生产过程中不使用高污染燃料，故符 合禁燃区的相关要求。; 相符. 10、与《南通市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》相符性分析 根据《南通市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》：物料贮存时，粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内；粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中，储库、堆棚应至少三面有围墙及防风抑尘网（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位；露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施；临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。物料装卸过程中应采取密闭操作，或在封闭式建筑物内进行物料装卸，或在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。物料转移及输送过程中应采取密闭输送系统，或是在封闭式建筑物内进行物料转移和输送，或在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 本项目无原料储存，产品机制砂储存堆棚采用围墙围挡，同时配备防尘网及喷淋设施；运输过程由封闭式皮带机直接输送。因此，本项目符合《南通市颗粒物无组织排放深度整治实施方案》要求。 11、与《江苏省大气污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省大气污染防治条例》第五十一条：钢铁、火电、建材等企业和港口码头、建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设施防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。 本项目无原料储存，产品机制砂储存堆棚采用围墙围挡，同时配备防尘网及喷淋设施；运输过程由封闭式皮带机直接输送。因此本次技改项目与《江苏省大气污染防治条例》的要求相符。 12、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）的符合性分析 表1-7 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》相符性分析 意见要求; 项目建设情况; 相符性. 总体要求; 发展目标。到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合《建设用砂》（GB/T14684-2022）等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗（不含矿山开采和污水处理）以石灰石等软岩为原料的不高于10吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于13吨标煤，水耗达到相关要求，矿山建设、生产要符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）。培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。; 本项目生产的机制砂产品质量符合《建设用砂》（GB/T 14684-2022 ）等有关要求。项目依托宝钢物流（江苏）有限公司的码头，日常运输原料均采用水路运输。; 相符. 多措并举保障市场供应; 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的 O2O、C2B 等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 本项目采样粗砂、碎石等为原料，主要来源于江西、重庆地区废石及矿山的尾矿等。; 相符. 加快技术创新提高质量水平; 加快技术创新。整合行业创新资源，搭建行业技术创新和交流平台，建设创新中心，突破关键共性技术。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点，鼓励技术创新和技术改造。加强装备、工艺与岩石匹配性研究开发，扩展可用母岩种类。加大对破碎、整形等关键装备研发投入，提高工艺装备的自动化、机械化程度。推广使用变频、智能控制等节能技术，袋式除尘等减排技术，以及尾矿综合利用技术。; 项目选用自动化设备，采用喷淋降尘设施减少废气排放。; 相符. 推动绿色发展提升本质安全; 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 项目不涉及矿山开采，厂区配套喷淋降尘、泥浆罐和降噪等污染防治设施；在对辊和筛分过程采取湿式抑尘措施，减少粉尘排放。洗砂废水经处理后回用。; 相符. 综上，本次技改项目与工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、应急部、市场监管总局和国铁集团十部门联合发布的《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》基本相符。本次技改项目符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》中的相关要求。 13、《省政府关于南通市海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2023〕43号）的相符性分析 根据《省政府关于南通市海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市国土空间总体规划（2021－2035年）的批复》（苏政复〔2023〕43号），“坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划”。 本项目位于南通市海门经济技术开发区海宝路199号，不占用基本农田，不在生态保护红线范围内，符合《省政府关于南通市海门区、如东县、启东市、如皋市、海安市国土空间总体规划（2021－2035 年）的批复》（苏政复〔2023〕43 号）相关内容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 随着逐渐增多的基建项目对沙子的需求增多，同时多地对河砂实施禁采政策，机制砂在市场上的地位逐渐凸显，在混凝土中应用机制砂，改善和缓解了毁田挖砂的一系列环境问题，降低了商品混凝土的生产成本和建筑用砂价格，提高了建筑工程质量，降低了建筑砂紧张的压力，因为就近取材生产机制砂解决了运距远，节省了国家资源，降低了成本，保护了环境，展望未来，机制砂在建筑市场上发挥着越来越重要的作用，有着更美好的前景。为进一步满足市场需求，南通坤强建材科技有限公司拟投资1000万元，租用宝钢物流（江苏）有限公司6667平方米土地，建设年产150万吨机制砂项目，该项目投产后可形成年产机制砂150万吨的生产能力。 本次评价根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的，需编制环境影响报告表。为此，环评编制单位的技术人员在现场踏勘、基础资料收集和工程分析的基础上，编制完成了本项目环境影响报告表，提交给主管部门和建设单位，供决策使用。 2、项目工程组成表 表2-1项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 上料区，85m2; 新建生产区域，机制砂生产时车间关闭，保持密闭状态. 振动筛区，24m2. 滚筒筛区，21m2. 洗砂区，25m2. 脱水区，10m2. 整形对辊区，16m2. 污水处理区，270m2. 储运工程; 成品仓库; 瓜子片720m2; 成品堆放，位于厂区的西南部分. 细砂3000m2; 成品堆放，位于厂区的北侧部分. 运输; 原料运输采用船运到码头后汽运至厂区; 原料运输依托宝钢物流（江苏）有限公司的码头和车辆（宝钢厂区内部运输，不出厂），宝钢物料公司码头的年通过能力约520万吨，本项目原料总量150.5万吨，约占其29%，可依托。. 成品运输均采用社会车辆运输; /. 公用工程; 供水; 新鲜水用水量194346m3/a; 依托厂区现有供水管网. 排水; 生活污水：240m3/a; 接管海门经济技术开发区污水处理厂. 初期雨水：42.7m3/a. 供电; 用电量20万度/a; 依托厂区现有供电系统. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理; 依托租赁方化粪池. 废水处理设施（300t/d）：细砂回收-泥水分离-污泥处理-泥饼外运-处理水回用; 生产废水经地面水槽收集至废水处理设施处理后回用于生产. 废气处理; 上料粉尘：喷淋降尘; 达标排放. 堆场粉尘：喷淋降尘+加盖篷布; 达标排放. 固废处理; 一般固废堆场480m2 危废暂存处5m2; 自建. 应急措施; 初期雨水池570.5m3（兼事故应急池）; 依托租赁方；事故应急池内装有液位计，可监控池内液位，初期雨水收集进入应急池后能迅速通过提升泵转至污水管网，确保了应急池保持常空状态；同时设置了手动阀作为备用，确保了在突发暴雨同时发生事故等极端情况下，即使断电也能采取手动方式实现应急池阀门和雨排阀的有效切换。因此，初期雨水池兼事故应急池是可行的。. 噪声; 选用低噪声设备、采取设备减振、隔声措施; 新建. 公辅工程依托可行性分析：本项目依托出租方宝钢物流（江苏）有限公司现有给水、排水管网，依托现有雨水及污水排口，不会对出租方造成影响，依托可行，本项目废气、噪声、固废等设施均由租赁方南通坤强建材科技有限公司承担环保主体责任；废水由出租方宝钢物流（江苏）有限公司与租赁方南通坤强建材科技有限公司共同承担环保主体责任。 3、产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 工程名称; 产品名称; 规格; 设计能力（t/a); 年运行时间; 产品标准. 机制砂生产线; 细砂; 粒径0-5mm; 100万; 3600h/a; 《建设用砂》（GB/T 14684-2022 ）. 瓜子片; 粒径5-15mm; 50万; 《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2022）. 4、主要生产设备清单 表2-3项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量 （台/条); 备注. 1; 料仓; 5m×5m×3m; 1. 2; 上料带; 20m×1m; 2. 3; 振动筛; 7m×3m; 1; 200t/h. 4; 滚筒筛; GTSS2060; 2; 单台200t/h. 5; 斗轮洗砂机; DLXS3034; 4; 2台一组，单组200t/h. 6; 脱水筛; TS2436; 2. 7; 海王旋流器; 350; 2. 8; 细砂回收脱水筛; HS2036; 2. 9; 整形对辊机; 800型; 1; 30t/h. 10; 成品带; 70m×1m; 1. 11; 细砂回收池; 3m×1.5m×2m; 1. 12; 泥浆池; 4m×2m×2m; 1. 13; 泥浆罐; H11m，Φ9.6m; 1. 14; 药剂罐; 9m×2m×1.5m; 1. 15; H1.5m，Φ3m; 2. 16; 污泥压滤机; 500型; 4. 17; 清水池; 9m×4m×4.5m; 1. 本项目瓜子片的生产能力取决于振动筛的生产能力（200t/h），年工作3600h，则最大可年产瓜子片72万t，与申报产能相符；细砂的生产能力取决于洗砂机的生产能力（2台一组，单组200t/h），年工作3600h，则最大可年产细砂144万t，与申报产能相符。 5、原辅材料消耗 表2-4 项目原辅料消耗一览表 单位 序号; 物料名称; 规格/成分; 形态; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 运输方式; 来源. 1; 碎石; SiO2,5-15mm; 固; t; 500000; /; 散装; 船运转汽运; 江西/重庆. 2; 粗砂; SiO2,2-5mm; 固; t; 105000; /; 散装. 3; 石屑; SiO2,0-2mm; 固; t; 900000; /; 散装. 4; 聚丙烯酰胺; /; 固; t; 6; 2; 25kg/包; 汽运; 广州. 5; 液压油; /; 液; L; 540; 400; 200L/桶; 江苏. 6; 齿轮油; /; 液; L; 180; 200; 200L/桶. 7; 黄油; /; 液; L; 80; 32; 16L/桶. 表2-5 主要原辅料、中间产品、产品理化性质、毒性毒理 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 聚丙烯酰胺; 无色或微黄色稠厚胶体，无臭，中性；密度（g/mL,25℃）：1.189 ；折射率：1.452；闪点（ºC）：>110；溶解性：溶于水，不溶于有机溶剂。; -; -. 6、工作制度及劳动定员 工作制度：年工作300天，班制为一班制，12小时/班（晚10点－上午10点），年工作3600小时。 劳动定员：全厂定员10人，无食宿。 7、拟建项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围土地利用现状 地理位置：拟建项目建设地位于江苏省南通市海门经济技术开发区海宝路199号，具体地理位置见附图1。厂区项目东侧为上海建工（江苏）钢结构有限公司，南侧为空地，西侧和北侧为宝钢物流（江苏）有限公司。 本项目租赁场地原为堆场（只有围挡，不是密闭厂房），租赁场地后，本项目西侧可作为车辆进出道路。本项目生产车间内各生产线（设备）分区布置，并合理设置人流、物流路线，储运顺畅；整个车间分区明显，充分考虑了防火、通风、安装、检修等因素，仓库设置合理，且拟采取有针对性的环境风险防范措施，环境风险可防控。总体而言，本项目平面布置总体合理，不会在生产及污染物转移过程中对外环境产生明显不利影响，且环境风险可防控。 8、水平衡 图2-1 项目水平衡图 （单位t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1、生产工艺流程 图2-2 瓜子片工艺流程图 瓜子片工艺流程说明： 1）上料 外购的碎石通过运输车辆（皮带输送机运输车）运至厂内，通过车辆内部的皮带输送直接送至料仓（上料口），料仓（上料口）采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理。此工序产生噪声N1和少量粉尘G1。 2）振动筛 碎石通过料仓下的上料带（密闭式）输送到振动筛进行振动筛分，振动去除碎石表面泥土后即为成品，振动筛分采用的是湿式法，因此同时会对碎石进行喷淋，振动筛边上即为成品堆场，堆场设有自动雾化喷淋装置喷淋。此工序产生噪声N2和喷淋废水W1。 图2-3 细砂工艺流程图 细砂工艺流程说明： 1）上料 外购的粗砂、石屑通过运输车辆（皮带输送机运输车）运至厂内，通过车辆内部的皮带输送直接送至料仓（上料口），料仓（上料口）采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理。此工序产生噪声N3和少量粉尘G2。 2）滚筒筛 粗砂、石屑通过料仓下的上料带（密闭式）输送至滚筒筛进行筛分，其中筛上料（杂料＞5mm，约占总量的5%）送至整形对辊机，筛下料（0-5mm，约占总量的95%）进入洗砂机。滚筒筛分采用的是湿式法，因此同时会对粗砂、石屑进行喷淋。此工序产生噪声N4和喷淋废水W2。 3）对辊 整形对辊机对滚筒筛分的筛上料进行细破，使得筛上料的粒径变小，对辊后得到成品，筛上料是带水进行对辊，此工序产生噪声N5和少量粉尘G3。 4）洗砂 滚筒筛下料进入斗轮洗砂机通过水洗去除砂中的杂质，此工序产生噪声N6和洗砂废水W3。 5）脱水 冲洗后的砂经传送带送入脱水筛脱水，脱水后即为成品，成品通过成品带（密闭式）输送，成品带出口即为堆场，堆场设有自动雾化喷淋装置喷淋；此工序产生噪声N7和脱水废水W4。 2、产污节点 本项目运营期产生的污染物类别见表2-8。 表2-6 运营期产污环节一览表 污染类型; 污染源 编号; 污染源位置; 污染工序; 污染物类型; 特征; 去向. 废气; G1、G2; 生产车间; 上料; 颗粒物; 连续; 无组织排放. G3; 对辊; 颗粒物; 连续. /; 堆场; 成品堆放; 颗粒物; 连续. 废水; W1; 生产车间; 振动筛喷淋; SS; 连续; 经厂内污水处理站预处理后回用. W2; 滚筒筛喷淋; SS; 连续. W3; 洗砂; SS; 连续. W4; 脱水; SS; 连续. W5; 职工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 连续; 经化粪池处理后接管污水处理厂处理. 噪声; N1; 生产车间; 上料; 噪声; 连续; 车间隔声、设备减振、消声等. N2; 振动筛; 噪声; 连续. N3; 滚筒筛; 噪声; 连续. N4; 对辊; 噪声; 连续. N5; 洗砂; 噪声; 连续. N6; 脱水; 噪声; 连续. N7; 细砂回收; 噪声; 连续. 固废; S1; 厂区; 污水处理; 污泥; 连续; 出售给物质回收部门. S2; 上料、成品堆放; 地面沉降粉尘; 连续. S3; 拆包; 废包装袋; 连续; 外售. S4; 设备维保; 废液压油; /; 收集后委托危废资质单位处理. S5; 废齿轮油; /. S6; 废油桶; /. S7; 职工生活; 生活垃圾; 连续; 收集后由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目租赁宝钢物流（江苏）有限公司的闲置堆场，宝钢物流（江苏）有限公司位于南通市海门经济技术开发区海宝路199号，占地62128平方米，企业于2012年委托长江水资源保护科学研究所编制了《南通港通海港区宝钢物流（江苏）有限公司通用码头（一期）工程环境影响报告书》，于2012年10月11日取得了环评批复（苏环审【2012】198号）。并于2015年3月26日取得了江苏省环境保护厅对《南通港通海港区宝钢物流（江苏）有限公司通用码头（一期）工程》竣工环境保护验收意见的函（苏环验【2015】39号）。2020年又委托南京沃之塬工程咨询有限公司编制了《宝钢物流（江苏）有限公司通用码头一期工程技术改造项目环境影响报告表》，于2021年1月8日取得环评批复（海审批表复【2021】5号）。并于2021年7月31日通过环保自主验收。钢物流（江苏）有限公司于2020年12月3日就办理了排污许可证，并于2021年5月13日办理了重新申领手续，许可证编号为91320684579499612X001U。 - 宝钢物流（江苏）有限公司拥有5000吨级通用杂货码头1座（水工结构按10000吨级考虑），引桥3座；引桥长均为45m。码头总长290m，共有2个泊位，其中1个泊位为通用泊位，另1个泊位为大件泊位，年通过能力约533.4万吨（包括钢材80万t/a、件杂货7.2万t/a、矿建材料446.2万t/a以及大型钢结构1万t/a，本项目原料属于矿建材料，总量150.5万吨，约占其29%，可依托）。 本项目租赁宝钢物流（江苏）有限公司的堆场已闲置，因此无污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。根据《南通市生态环境状况公报》（2024年），南通市海门区空气环境质量现状见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 结果μg/m3; 标准值μg/m3; 超标倍数%; 达标情况. SO2; 年平均; 8; 60; 0; 达标. NO2; 年平均; 19; 40; 0; 达标. PM10; 年平均; 42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 27; 35; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 156; 160; 0; 达标. 根据大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 本项目所在区域SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10以及O3的相关指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此区域属于大气环境质量达标区。 TSP引用《南通艾比奥新材料科技有限公司年产700吨电子陶瓷材料、300吨电子陶瓷导电浆料新建项目环境影响报告书》中项目所在地（网上公开资料，本项目东北侧3337米处，引用数据在三年有效期、厂址5km范围内）的监测数据。 表3-2 TSP现状监测一览表 监测点位; 监测时间; 污染物; 浓监测度范围（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 达标情况. 南通艾比奥新材料科技有限公司所在地; 202411.21～11.28; TSP; 0.180~0.196; 0.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域TSP的浓度满足《环境空气质量标准》（G3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）。 2、地表水环境质量现状 根据《南通市生态环境状况公报》（2024年），全市均以长江水作为饮用水源，长江狼山水源地（对应狼山水厂、崇海水厂）、长江洪港水源地（洪港水厂）、长江长青沙水源地（对应如皋鹏鹞水厂）、长江海门水源地（海门长江水厂）符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量8.5亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。 2024年，长江（南通段）水质为Ⅱ类，水质优良。其中，姚港（左岸）、团结闸（左岸）、小李港（左岸）断面水质保持Ⅱ类。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、北凌河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。市区濠河水质总体达到地表水Ⅲ类标准，水质良好；各县（市、区）城区水质基本达到Ⅲ类标准。 - 3、声环境质量现状 - 本项目周边50米范围内无声环境敏感目标，故本项目区域声环境质量不进行现状监测。 4、生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射类项目，故不进行电磁辐射现状调查和评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 项目周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 项目地表水环境保护目标见表3-3。 表3-3 水环境要素环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护对象; 保护内容. E; N. 1; 新江海河; 121°3′50.316″; 31°47′44.435″; W; 230; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准. 2; 长江; 121°3′56.689″; 31°47′22.922″; S; 610; 大河. 4、地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 本项目颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3相关标准，标准具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h); 无组织排放监控浓度 限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; /; /; 周界外浓度最高点; 0.5; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 2.废水 本项目生产废水经沉淀处理后回用于洗砂和地面冲洗，因洗砂废水主要污染因子为 SS，而《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中对 SS 不作要求。 本项目营运期生活污水经化粪池处理后，接管至海门经济技术开发区污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂接管要求。海门经济技术开发区污水处理厂尾水排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，见表3-5。 表3-5 水污染物排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 项目废水接管标准; 污水处理厂尾水排放标准. 接管标准限值; 标准来源; 排放标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 污水处理厂设计进水水质; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准. COD; 500; 30. BOD5; 200; 6. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 1.5. 总磷; 8; 0.3. 总氮; 55; 15. 动植物油; 100; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准; 1. 项目后期雨水排入市政雨水管网，雨水接纳河流为西侧新江海河，后期雨水排放管理要求：根据关于印发《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》的通知（苏污防攻坚指办[2023]71号），后期雨水应满足以下要求： ①初期雨水收集到位后，应做好后期雨水的收集、监控和排放。 ②后期雨水可直接排放或纳管市政雨水管网。雨水排放口水质应保持稳定、清洁。严禁将后期雨水排入污水收集处理设施，借道污水排口排放的，不得在污水排放监控点之前汇入，避免影响污水处理设施效能或产生稀释排污的嫌疑。 ③工业企业原则上一个厂区只允许设置一个雨水排放口。确需设置两个及以上雨水排放口的，应书面告知生态环境部门。 ④工业企业雨水排放口前须设置明渠或取样监测观察井。明渠长度一般不小于1.5米，检查井长宽不小于0.5米，检查井底部要低于管渠底部0.3米以上，内侧贴白色瓷砖。 ⑤工业企业雨水排放口应设立标志牌，标志牌安放位置醒目，保持清洁，不得污损、破坏。 ⑥工业企业雨水排放口应按相关规定和管理要求安装视频监控设备或水质在线监控设备，并与生态环境部门联网。水质在线监控因子由生态环境部门根据环境影响评价、排污许可管理、接管集中式污水处理厂去除能力，以及下游水功能区、国省考断面、饮用水源地等敏感目标管理要求等确定。 ⑦为有效防范后期雨水异常排放，必要时在雨水排放口前应安装自动紧急切断装置，并与水质在线监控设备连锁。发现雨水排放口水质异常，如监控因子浓度出现明显升高，或超过受纳水体水功能区目标等管控要求时，应立即启动工业企业突发环境事件应急预案，立即停止排水并排查超标原因，达到相关要求后方可恢复排水。 ⑧无降雨时，工业企业雨水排放口原则上应保持干燥；降雨后应及时排出积水，降雨停止1至3日后一般不应再出现对外排水。 因此，本项目雨水排放标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 3.噪声 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) - 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. - 3类; - 65; - 55; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 建设项目产生的固体废物有一般固体废物和危险固体废物，一般固体废物的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险固废的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部和交通运输部令23号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）的通知》（苏环办〔2021〕290号）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-7 污染物排放总量汇总表 类别; 污染物名称; 本项目. 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 无组织; 颗粒物; 0.3229; 0; /; 0.3229. 废水; 废水量; 282.7; 0; 282.7; 282.7. COD; 0.1243; 0.036; 0.0883; 0.0085. BOD5; 0.036; 0; 0.036; 0.0017. SS; 0.1234; 0.024; 0.0994; 0.0028. NH3-N; 0.0072; 0; 0.0072; 0.0004. TP; 0.0012; 0; 0.0012; 0.0001. TN; 0.0096; 0.0024; 0.0072; 0.0042. 动植物油; 0.0048; 0; 0.0048; 0.0003. 固废; 一般固废; 50254.7091; 50254.7091; /; 0. 危险固废; 0.656; 0.656; /; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; /; 0. 总量控制要求包括地方政府或环保部门发文确定的企业总量控制指标、环评文件及其批复中确定的总量控制指标、现有排污许可证中载明的总量控制指标、通过排污权有偿使用和交易确定的总量控制指标等地方政府或环保部门与排污许可证申领企业以一定形式确认的总量控制指标。厂内污染物排放量根据上述方式取严，本项目建成（实施）后主要污染物年排放总量初步核定如下： 大气污染物（无组织）：颗粒物≤0.3229吨。 水污染物（接管量/外排环境量）：水量≤282.7吨，COD≤（0.0883/0.0085）吨、BOD5≤（0.036/0.0017）吨、SS≤（0.0994/0.0028）吨、氨氮≤（0.0072/0.0004）吨、总磷≤（0.0012/0.0001）吨、总氮≤（0.0072/0.0042）吨、动植物油≤（0.0048/0.0003）吨。 本项目对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），对应“二十五、非金属矿物制品业30；64砖瓦、石材等建筑材料制造303”，本项目属于排污许可简化管理。根据《关于印发<关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）>的通知》（通环办[2023]132号），本项目新增废气中烟粉尘需进行总量指标申请，由南通市海门生态环境局在区域内平衡，本项目仅生活污水外排，因此，废水无需进行总量指标申请。 本项目总量申请指标如下： 废气（无组织）：颗粒物0.3229t/a。 由于本项目颗粒物年排放量小于0.5吨，可免于提交建设项目主要污染物排放总量指标预报单，但是在投产前需取得排污总量指标交易（使用）凭证。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用空地， 新建钢结构棚厂房从事机制砂、 瓜子片生产， 施工内容包括场地平整、 厂区地面硬化、 钢结构棚搭建等施工作业，采取的环境保护措施见表4-1。 表4-1 施工期环境保护措施一览表 类别; 环境保护措施. 扬尘; 按照《2024年南通市建筑工地扬尘专项治理工作方案》等要求，持续强化施工现场“六个百分之百”管理，对易产生扬尘的施工作业通过喷淋、洒水等抑尘措施进行降尘。及时清运建筑渣土和垃圾，对不能及时清运的土方、裸土要采取绿化或覆盖措施。. 废水; 1）施工场地废水： 设排水沟收集、 通过隔油、 沉淀等处理， 底层泥浆干化后外运； 加强建筑材料和建筑垃圾管理， 避免形成二次污染源； 2）施工人员生活污水： 化粪池预处理后委托外运。. 噪声; 1）合理布置施工现场， 高噪声固定设备置于偏僻处或置于有效的隔声工棚内，安排在昼间作业， 并尽量错开周边居民的休息时间； 2）严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》 有关规定， 未经批准， 不得夜间（夜间 22:00~次日早晨 06:00） 从事产生噪声污染的施工作业， 因特殊需要必须连续施工作业的， 必须有所在地政府有关主管部门证明， 并公告附近居民， 以取得谅解； 3）积极采取各种噪声控制措施， 如尽量采用低噪声施工设备， 以液压工具代替气压工具， 严禁使用冲击式打桩机， 选用静压式打桩机； 4）施工单位加强施工管理。. 固体废物; 1）建筑垃圾优先就地回收利用、 回填等， 无法利用的， 委托有建筑垃圾经营服务 企业资格的单位进行收集、 清运； 2）施工人员生活垃圾避雨收集后， 及时委托当地环卫部门清运处理。. 振动; 优先选用噪声、 振动值低、 结构优良的运输车辆和设备。. 生态环境; 加强施工管理， 树立水土保持的意识， 采取先进的施工工艺； 在施工结束时即加以复植恢复； 管线施工统筹安排， 避免重复扰动地表， 在暴雨期形成大面积裸露地表。. 项目施工期经采取上述措施妥善处置后对周边环境影响基本可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、污染工序及源强分析 - （1）生产用水 ①喷淋用水 本项目生产工艺采用湿式法，在振动筛、滚筒筛和对辊机设备上安装高压喷头，喷淋水通过高压喷头喷出，喷淋水的使用量为1.8m3/h，则所有喷淋水量为18m3/d（5400m3/a）。根据企业提供资料可知，喷淋水约10%被产品吸收带走，振动筛、滚筒筛和对辊机中剩余废水通过地面水槽全部收集进入污水处理设施，不外排。 ②洗砂废水 根据建设单位提供的资料，根据《水电工程砂石加工系统设计规范》（DL/T5098-2010），采用湿法生产的机制砂生产线用水量相对较大，单位用水量为1m3/t～2m3/t，本项目以1m3/t计，项目生产细砂需要清洗，共计100万t/a，则年洗砂用水量约1000000m3/a。洗砂用水约10%自然损耗，40%进入产品。剩余废水通过地面水槽全部收集进入污水处理设施，不外排。 ③脱水废水 本项目洗砂工序进入产品水量约400000t/a，脱水筛脱水率约80%，因此，脱水工序产生废水量约320000t/a，通过地面水槽全部收集进入污水处理设施，不外排。 ④雾化水喷淋用水 本项目在厂区设置了自动雾化喷淋装置捕集堆场及装卸粉尘，根据企业提供资料，自动雾化喷淋装置用水量为16L/min，则每天用于水喷雾的用水量为11.52t，即3456t/a，全部蒸发自然损耗。 ⑤地面冲洗用水 根据业主提供资料，项目生产线区域地面每日工作完成后需要冲洗，项目使用清水池的水用于冲洗，用水量约1500t/a，冲洗废水全部流入污水处理设施。 （2）初期雨水 设计暴雨强度 设计暴雨强度，按南通地区暴雨强度公式及计算（通政复（2021）186号文）： 式中：i为降雨强度（mm/min）；t为降雨历时，取值180min；TM为重现期（年），取值3年。 设计雨水量根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006）（2016年版)提供的计算公式计算，计算公式如下： 根据厂区总平图，本项目区域汇水面积取车间占地面积约为600m2；径流系数取值0.9； 代入暴雨强度公式和雨水量计算公式，计算暴雨强度为79L/（s·hm2），取前15min降雨水量为初期雨水量，即初期雨水量约为4.27m3。全年间歇降雨频次按10次/年计，则初期雨水量为42.7t/a。由于出租方宝钢物流（江苏）有限公司已考虑了全厂汇水面积建设有一座570.5m3的初期雨水池（兼事故应急池），因此，本项目可依托出租方初期雨水池。 - （3）生活用水 本项目参考《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额(2019年修订)》中相关标准，以100L/人·d计，本项目新增劳动定员人数10名，年工作300d，年用水量约300t，排放系数按80%计，则排放生活污水约240t/a。采用化粪池处理后，排入污水管网，进入海门经济技术开发区污水处理厂集中处理，尾水达标排放。 本项目废水污染源产生及排放情况见表4-2。 表4-2 水污染物产生状况表 类别; 废水量 (t/a); 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 接管标准浓度(mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 接管量 (t/a). 生活污水; 240; COD; 500; 0.12; 化粪池; 350; 0.084; 500; 海门经济技术开发区污水处理厂. BOD5; 150; 0.036; 150; 0.036; 200. SS; 500; 0.12; 400; 0.096; 400. NH3-N; 30; 0.0072; 30; 0.0072; 45. TP; 5; 0.0012; 5; 0.0012; 8. TN; 40; 0.0096; 30; 0.0072; 55. 动植物油; 20; 0.0048; 20; 0.0048; 100. 初期雨水; 42.7; COD; 100; 0.0043; /; 100; 0.0043; 500. SS; 80; 0.0034; 80; 0.0034; 400. 表4-3 废水治理设施情况一览表 排口编号; 坐标; 排放规律; 设施名称; 处理工艺; 处理能力; 去除率; 是否可行技术. DW001排放口; E121°04′1.982″ N31°47′49.471″; 间断排放; 化粪池; 预处理; 1.0 t/h; COD：30% BOD5：0% SS：20% NH3-N：0% TP：0% TN：25% ### 动植物油：0%; 是. 表4-4 废水污染物排放执行标准表 污染物; 接管标准; （GB3838-2002）Ⅳ类水标准; GB18918-2002中一级A. pH; 6～9; --; 6～9. COD; 500; 30; --. BOD5; 200; 6; --. SS; 400; --; 10. NH3-N; 45; 1.5; --. TP; 8; 0.3; --. TN; 55; --; 15. 动植物油; 100; --; 1. ### 2、可行性分析 （1）生产废水回用设施 1、废水处理工艺流程 项目在生产区域地面开槽，各部分产生的废水通过地槽流入生产废水处理设施（300t/d）。 厂内污水处理站采样常规的“细砂回收-泥水分离-污泥处理-泥饼外运-处理水回用”工艺，该处理工艺较为简单，操作运行方便。处理工艺流程简图如下： 压滤液 图4-1 污水处理工艺流程图 工艺说明简述如下： ①细砂回收：细砂回收是以回收泥浆中大于200目的细砂，以降低泥浆中含砂量以减轻后续泥浆的处理负荷，增加了各设备的使用寿命，降低了整个污水处理系统的运行成本。 ②泥水分离：泥水分离是将泥浆由渣浆泵送入泥浆罐，在送入过程中由加药装置送入稀释过的絮凝剂，进行充分的反应，从而达到泥和水的分离。 ③污泥处理：污泥处理是由专用入料泵从泥浆罐底部将泥水分离过的高浓度泥浆送入压泥机进行压榨处理，压榨好的泥饼由车辆拉去填埋或者另用。 ④处理水回用：泥浆罐处理后的上清液和压泥机压出的压滤液流入清水池回用，完全达到污水“零”排放。 表4-5 污水处理系统参数一览表 参数; 细砂回收池; 泥浆池; 泥浆罐; 清水池. 数量; 1; 1; 1; 1. 结构形式; 砼结构; 砼结构; 铁罐; 砼结构. 构造尺寸; 3×1.5×2m; 4×2×2m; H11m，Φ9.6m; 9×4×4.5m. 停留时间; ≥25min; ≥25min; ≥30min; ≥30min. 表4-6 生产废水进出水情况一览表（mg/L） 处理单元; SS. 细砂回收池; 进水; 1400. 出水; 1400. 去除效率; 0. 泥浆池; 进水; 1400. 出水; 1120. 去除效率; 20%. 泥浆罐（泥水分离）; 进水; 1120. 出水; 112. 去除效率; 90%. 清水池; 进水; 112. 出水; 101. 去除效率; 10%. 本项目生产废水经沉淀处理后回用于洗砂和地面冲洗，因洗砂废水主要污染因子为 SS，而《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中对 SS 不作要求，且砂石清洗对水质要求不高，采取上述措施后，废水回用可行。 （2）生活污水接管可行性 南通坤强建材科技有限公司依托出租方宝钢物流（江苏）有限公司内雨污管网，共用化粪池，厂区污水经同一排口接管排放。 ①污水厂概况 海门经济技术开发区污水处理厂位于海门区大港路1010号北侧地块，规划湘江路东、规划青岛路北、滨港大道西、规划大为路南，收水范围包括海门经济技术开发区范围内的滨江街道部分（包含江海物流园区），海门街道部分和三星镇内的部分污水。海门经济技术开发区污水处理厂设计总规模10万m3/d。海门经济技术开发区污水处理厂处理工艺见图4-2。 图4-2 海门经济技术开发区污水处理厂处理工艺流程图 工艺流程简述： 项目采用“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+初沉池+调节池+A2O+二沉池+高效沉淀池+臭氧催化氧化+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒”工艺，后续配套生态湿地。 a.一级处理工艺：粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+调节池+初沉池 一级处理作为污水处理厂的第一个处理单元，一般包括格栅、沉砂池及初沉池三部分，对于保证后续处理设施的稳定运行具有重要作用。在城市污水处理厂进水中，固体通常由可沉固体、漂浮固体和一部分胶态的不可沉固体组成，城市污水中的无机物、漂浮物绝大部分是经格栅、沉砂池这些一级处理构筑物去除的。 b.二级处理工艺：A2O+二沉池 污水首先进入厌氧池，回流污泥带入的聚磷菌将体内的聚磷分解，此为释磷，所释放的能量一部分可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存，另一部分供聚磷菌主动吸收VFAs，并在体内储存PHB。进入缺氧区，反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱氮，接着进入好氧区，聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解BOD外，主要分解体内储存的PHB产生能量供自身生长繁殖，并主动吸收环境中的溶解磷，此为吸磷，以聚磷的形式在体内储存。污水经厌氧，缺氧区，有机物分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后浓度已很低，有利于自养的硝化菌的生长繁殖。最后，混合液进入沉淀池，进行泥水分离，上清液作为处理废水排放，沉淀污泥的一部分回流厌氧池，另一部分作为剩余污泥排放。 污水进入二沉池进行混合液固液分离，确保污水处理厂出水SS和BOD5等达到所要求的排放标准，是生化处理不可缺少的一个组成部分。 c.深度处理工艺：高效沉淀池+纤维转盘滤池+臭氧催化氧化 深度处理的对象与目标是：去除处理水中残存的悬浮物；脱色脱臭，使水进一步得到澄清；进一步降低BOD5、COD、TOC等指标，使水进一步稳定；脱氮、脱磷，消除能够导致水体富营养化的因素；消毒杀菌，去除水中的有毒、有害物质。 常规的处理工艺包括混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化，以及膜技术等视处理目的和要求的不同，可以为以上工艺的组合。本项目采用的是“高效沉淀池+臭氧催化氧化+纤维转盘滤池”。 ②水量可行性分析 本项目废水主要为生活污水，废水产生总量为282.7t/a，约0.94t/d，海门经济技术开发区污水处理厂设计总规模10万m3/d，现已建成规模为5万m3/d，已于2023年底完成验收。本项目废水总量占海门经济技术开发区污水处理厂剩余处理量的0.00002%，因此，废水排入海门经济技术开发区污水处理厂内处理是可行的。 ③水质可行性分析 项目废水质达海门经济技术开发区污水处理厂接管要求，废水排入海门经济技术开发区污水处理厂内进行集中处理是可行的。 ④管网配套可行性分析 本项目所在地污水管网已建成并接入海门经济技术开发区污水处理厂污水总管，公司产生的废水可接管。 因此，对照《关于印发<南通市地表水工业特征污染物专项整治工作实施方案>的通知》，本项目满足相关要求。 ### 3、废水监测计划 ### （1）自行监测方案 企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，生活污水间接排放口不需监测，雨水排放口最低监测频次为月，则监测项目及监测频次见下表4-7。 表4-7全厂废水自行监测计划 类型; 排口名称/ 点位名称; 排放口类型; 监测项目; 监测点位数; 自行监测 频次. 雨水; 雨水排口; /; COD、SS、石油类; 1; 1次/月，无异常时1次/季. （2）三同时验收监测方案 表4-8 本项目废水验收监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 备注. 废水; 污水接管口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 2天（4次/天）; /. 雨水排口; COD、SS、石油类; 逢雨1次; /. 二、废气 1、废气源强分析 本项目生产区域位于新建生产车间内，采用的湿式加工，生产过程中基本不产生粉尘，只有在来料上料、对辊、物料运输以及成品堆放过程中会有少量粉尘产生。 （1）上料粉尘 本项目的原料不在厂区内堆放，来料采用皮带输送机运输车运输，到厂后直接输送至料仓，本项目上料时产生的粉尘主要是原料表面附着的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）的相关数据，产尘系数为0.0006kg/t-原料，本项目原料用量为115万吨/年，则原料进料粉尘产生量为0.69t/a，采取喷淋降尘措施，对物料进行湿式处理，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）相关数据，对物料转运和运输采取湿式抑尘的措施，粉尘控制效率能达到70%~95%，本项目以70%计，则原料进料粉尘排放量为0.207t/a，在车间内无组织排放。 （2）对辊粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），生产过程中破碎产污系数为0.05kg/t-产品，项目对辊机制砂产量占总量的5%，约5万吨/年，则粉尘产生量约2.5t/a，由于本项目在生产过程中设置喷水设施，对辊也是湿法作业，则除尘效率可达99%，最终粉尘排放量为0.025t/a，在车间内无组织排放。 （3）物料输送粉尘 本项目在加工过程中采用传送带进行输送，项目在上料开始就对物料进行喷淋加水，整个生产过程均为加水湿法作业，直至成品送入堆场，整个输送过程砂料含水量均较高，并且项目对输送带进行密闭处置，因此在上料带、成品带输送过程中基本无粉尘产生。 （4）堆场扬尘 成品堆场因风力的动力作用将会产生扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，扬尘的产生量就越大。本评价堆场扬尘参照西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式： 式中：Qp—起尘量，mg/s； Ap—起尘面积，m2；本项目取成品堆场面积3720m2； U—平均风速，m/s，项目成品堆场为四周均设围挡，平均风速按静风风速2.5m/s 计； 根据上式计算，本项目成品堆场起尘量为140.22mg/s（0.505kg/h），则本项目成品堆场粉尘产生量为1.818t/a。根据建设单位建设计划，成品堆场为四周均设围挡，生产车间地面全部硬化，成品料堆顶部设有自动雾化喷淋装置喷淋抑尘并且加盖篷布，采取这些措施后可有效抑尘95%以上，通过上述抑尘措施后原料堆放粉尘无组织排放量约为0.0909t/a，喷淋沉降粉尘量为1.7271t/a。 废气收集、处理及排放方式情况见表4-9。 表4-9 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染物种类; 污染源强核算t/a; 源强核算依据; 收集方式; 收集效率; 治理措施; 风量 m3/h; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 上料; 颗粒物; 0.69; 《逸散性工业粉尘控制技术》; /; /; 喷淋降尘; 70; 是; /; /; √. 对辊; 颗粒物; 2.5; /; /; 湿式加工+喷淋降尘; 99; 是; /; /; √. 堆场; 颗粒物; 1.818; /; /; /; 喷淋降尘+加盖篷布; 95; 是; /; /; √. 本项目无组织废气产排情况见表4-10。 表4-10 无组织废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物名称; 产生量t/a; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m2. 上料区; 颗粒物; 0.207; 0.207; 0.0575; 170; 39; 6.5. 对辊区; 颗粒物; 0.025; 0.025; 0.0069. 堆场; 颗粒物; 0.0909; 0.0909; 0.0253. 图4-3 废气收集、处理与排放示意图 表4-11 废气非正常排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. 排放量t/h; 速率kg/h; 浓度 mg/m3. 上料区; 水喷淋装置失效; 颗粒物; 1.9×10-4; 0.1917; /; 1.0; 年发生频次不超过1次; 停止生产，对设备进行检修. 对辊区; 水喷淋装置失效; 颗粒物; 6.9×10-4; 0.6944; /; 1.0. 堆场; 水喷淋装置失效; 颗粒物; 5.1×10-4; 0.505; /; 1.0. 由上表可知，未及时喷淋、洒水抑尘的情况下，颗粒物排放速率明显高于废气处理设施正常运行时的贡献值。因此，企业要加强废气处理设施的管理和维护工作，确保废气处理设施正常运行，杜绝废气非正常排放。 2、废气达标可行性分析 无组织控制措施：①传送带密闭：本项目所有传送带均密闭，原料、产品的进厂、出厂均采用传送带输送，传送带密闭方式为在传送带上方搭建拱形金属包裹，是传送带密闭，可大大减少粉尘排放量；②喷淋降尘：由于雾滴微细，部分雾滴会在空气中迅速蒸发，使得局部密闭的捕尘空间中空气的相对温度很快达到饱和。当微米级干雾抑尘装置工作时，瞬间会在相对密闭的区域产生大量微细干雾，使得该区域的空气湿度迅速饱和，饱和后的水蒸汽与粉尘充分接触、凝结、沉降，达到抑尘的目的。本项目通过专门的雾化喷淋降尘系统，将水雾化喷淋至料仓和输送带上方，可以有效减少粉尘排放。 采取上述措施后，废气排放可接受，排放方案可行。 3、废气监测计划 （1）自行监测方案 为有效地了解建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，废气排放达到相应标准，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，应对建设项目各排放口实行监测、监督。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中废气监测指标要求，监测项目及监测频次见下表4-12。 表4-12 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 排放口类型; 监测项目; 监测频次. 废气; 无组织; 厂界; /; 颗粒物; 1次/年. （2）三同时验收监测计划 本项目竣工验收废气监测计划如下。 表4-13 本项目大气环保验收监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 运营期; 废气; 无组织; 厂界（上风向1个、下风向3个）; 颗粒物; 3次/天，2天. 4、废气排放的环境影响 建设项目位于江苏省南通市海门经济技术开发区海宝路199号，属于大气环境达标区；本项目企业厂界500m内无居民敏感目标；经各项污染治理措施处理后，项目排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准限值要求，对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级，对外环境的影响可接受。 三、噪声 本项目噪声污染源主要为生产产生的噪声，源强在70~85dB（A）之间。本项目位于声功能区3类地区，对照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目机械设备置于厂房内，噪声计算采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源声功率级计算方法。 室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：LP2——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP1——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α）， S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)－(TL+6) （B.4） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lg(S)（B.5） 式中：LW——中心位置位于透声面积（S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源计算方法 为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 ③拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 预测情况如下： 1）主要噪声源的确定 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 上料带; 65; 减震、隔声; 16; 61; 2; 3; 55; 昼间; 20; 35; 1. 2; 上料带; 65; 22; 60; 2; 3; 55; 昼间; 20; 35; 1. 3; 振动筛; 80; 16; 49; 2; 5; 66; 昼间; 20; 46; 1. 4; 滚筒筛; 80; 24; 63; 2; 10; 60; 昼间; 20; 40; 1. 5; 滚筒筛; 80; 23; 57; 2; 10; 60; 昼间; 20; 40; 1. 6; 整形对辊机; 80; 33; 75; 2; 20; 54; 昼间; 20; 34; 1. 7; 斗轮洗砂机; 80; 29; 68; 2; 13; 58; 昼间; 20; 38; 1. 8; 斗轮洗砂机; 80; 28; 59; 2; 13; 58; 昼间; 20; 38; 1. 9; 斗轮洗砂机; 80; 33; 58; 2; 15; 56; 昼间; 20; 36; 1. 10; 斗轮洗砂机; 80; 33; 66; 2; 15; 56; 昼间; 20; 36; 1. 11; 脱水筛; 85; 35; 64; 2; 20; 59; 昼间; 20; 39; 1. 12; 脱水筛; 85; 35; 58; 2; 20; 59; 昼间; 20; 39; 1. 13; 细砂回收脱水筛; 80; 41; 66; 2; 15; 56; 昼间; 20; 36; 1. 14; 细砂回收脱水筛; 80; 41; 59; 2; 15; 56; 昼间; 20; 36; 1. 15; 压泥机; 75; 44; 66; 2; 10; 55; 昼间; 20; 35; 1. 16; 压泥机; 75; 42; 59; 2; 10; 55; 昼间; 20; 35; 1. 17; 压泥机; 75; 48; 68; 2; 7; 53; 昼间; 20; 33; 1. 18; 压泥机; 75; 46; 62; 2; 7; 53; 昼间; 20; 33; 1. 19; 清水泵; 80; 51; 77; 1; 7; 58; 昼间; 20; 38; 1. 20; 污水泵; 80; 41; 85; 1; 15; 56; 昼间; 20; 36; 1. 注：本项目生产设备、污水处理设施位于新建钢结构棚厂房内。 2）预测结果 本项目各声源对厂界噪声预测点的影响值预测结果见表4-15。 表4-15 本项目各厂界预测点影响值预测结果 噪声源; 各源强叠加声压级dB（A）; 厂界噪声影响预测值dB（A）. N1（东）; N2（南）; N3（西）; N4（北）. 室内设备; 63; 48; 36; 48; 25. 贡献值; 48; 36; 48; 25. 影响值; 48; 36; 48; 25. 昼间标准; 65; 65; 65; 65. 夜间标准; 55; 55; 55; 55. 根据预测结果，与评价标准进行对比分析表明，本项目在正常工况条件下，全厂设备产生的噪声经防治后厂界昼夜间噪声排放值均达标，厂界四周均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响值较小，噪声防治措施可行。 由于本项目夜间工作时间较长，生产中采取的噪声污染措施主要包括： （1）重视设备选型，采用减震措施：尽量选用运行噪声低的生产设备，底座安装减振材料等减小振动，同时设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； （2）生产区合理布置：生产区的布置应尽可能远离厂区边界，生产区尽量为封闭式围护结构，形成噪声屏障，阻碍噪声传播； （3）运输车辆的进出由专人指挥，不得鸣笛。 （4）加强管理：加强噪声防治管理，降低人为噪声。 噪声监测计划 （1）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-16 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 1次/季度；昼夜间一次/天. ### （2）三同时验收监测计划 表4-17 本项目噪声验收监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 运营期; 噪声; 厂界; 等效声级Leq(A); 2天×1次/天，昼夜间一次. 四、固体废弃物 本项目固废主要为污水处理产生的污泥、地面沉降粉尘、废包装袋、废液压油、废齿轮油、废油桶和生活垃圾。 1、本项目固废产生情况 （1）污泥 根据企业提供资料，项目使用的碎石为供应商冲洗过的，基本不含泥沙，粗砂、石屑中含有的泥沙约为4%，则清洗下来的污泥约40200t/a，项目考虑到污泥的含水率约20%，则污水处理压滤后的污泥量约为50250t/a，收集后外售综合利用。 （2）地面沉降粉尘 根据前文分析，厂区地面沉降粉尘产生量约为4.6851t/a，收集后外售综合利用。 （3）废包装袋 项目污水处理药剂聚丙烯酰胺使用过程中会产生废包装袋，聚丙烯酰胺每袋25kg，根据聚丙烯酰胺用量可知每年产生废包装袋240个，每个包装袋大约重0.1kg，共计 0.024t/a，统一收集后外售。 （4）废液压油 本项目的废液压油主要来自各生产设备维修保养等过程，产生量0.5t/a。该物质属于危险废物，废物代码为HW08（900-218-08），统一收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （5）废齿轮油 本项目的废齿轮油主要来自各生产设备维修保养过程，产生量约0.15t/a，该物质属于危险废物，废物代码为HW08（900-217-08），统一收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （6）废油桶 本项目液压油、齿轮油的包装桶规格均为200L/桶，则共计4个包装桶，约0.004t/a；黄油桶的包装桶规格为16L/桶，则共计5个包装桶，约0.002t/a，该物质属于危险废物，废物代码为HW08（900-249-08），统一收集后暂存于危废间，委托有资质单位处置。 （7）生活垃圾 本项目职工10人，年工作300天，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计，本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门定期清运。 2、固体废物分析情况汇总 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中固废的判别依据判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见下表。 表4-18 建设项目副产物属性判定结果 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 污泥; 污水处理; 固态; 泥沙; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 地面沉降粉尘; 上料、成品堆放; 固态; 泥沙; √; -. 3; 废包装袋; 拆包; 固态; 塑料; √; -. 4; 废液压油; 设备维保; 液态; 矿物油; √; -. 5; 废齿轮油; 液态; 矿物油; √; -. 6; 废油桶; 固态; 废油桶; √; -. 7; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸屑、果皮等; √; -. 表4-19 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 形态; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）. 1; 污泥; 一般固废; 污水处理; 泥沙; 固态; /; SW07; 900-099-S07; 50250. 2; 地面沉降粉尘; 一般固废; 上料、成品堆放; 泥沙; 固态; /; SW59; 900-099-S59; 4.6851. 3; 废包装袋; 一般固废; 拆包; 塑料; 固态; /; SW17; 900-003-S17; 0.024. 4; 废液压油; 危废废物; 设备维保; 矿物油; 液态; T，I; HW08; 900-218-08; 0.5. 5; 废齿轮油; 危废废物; 矿物油; 液态; T，I; HW08; 900-217-08; 0.15. 6; 废油桶; 危废废物; 废油桶; 固态; T，I; HW08; 900-249-08; 0.006. 7; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 纸屑、果皮等; 固态; /; SW64; 900-099-S64; 1.5. 表4-20 建设项目固体废物利用处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 利用或处置量; 利用或处置方式. 1; 污泥; 一般固废; /; SW07; 900-099-S07; 50250; 袋装; 50250; 出售给物质回收部门. 2; 地面沉降粉尘; 一般固废; /; SW59; 900-099-S59; 4.6851; 袋装; 4.6851. 3; 废包装袋; 一般固废; /; SW17; 900-003-S17; 0.024; 袋装; 0.024; 外售. 4; 废液压油; 危废废物; T，I; HW08; 900-218-08; 0.5; 桶装; 0.5; 收集后委托危废资质单位处理. 5; 废齿轮油; 危废废物; T，I; HW08; 900-217-08; 0.15; 桶装; 0.15. 6; 废油桶; 危废废物; T，I; HW08; 900-249-08; 0.006; 堆放; 0.006. 7; 生活垃圾; 一般固废; /; SW64; 900-099-S64; 1.5; 垃圾桶; 1.5; 环卫清运. 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 （2）固废环境影响分析 ①一般工业固废贮存场所（设施）环境影响分析 项目产生的污泥、地面沉降粉尘、废包装袋属于一般工业固废，收集后出售处理。本项目建设1个480m2一般固废堆放区。按照通海门环发〔2023〕46号、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）对照完善，该一般固废暂存区需满足如下具体要求： 1）加强源头管控，按照《一般工业固体废物管理台账制作指南 （试行）》 （生态环境部公告2021年第82号 ) （附件1) 要求，建立一般工业固体废物管理台账等。 2）规范厂内贮存，贮存场的建设类型，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）要求，贮存场规范张贴环保标志。 3）加强运输、利用、处置过程管理，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，一般工业固体废物暂存区禁止危险废物和生活垃圾混入。 4）严格落实排污许可证制度。 5）规范一般工业固体废物转移处置流程，鼓励一般工业固废就近利用处置，原则上一般工业固废利用处置不出省。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 ②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目产生的危险固废为废机油和废机油桶，危险废物均在各产污环节点做到分类收集和贮存，避免混入生活垃圾中。在运出厂区之前暂存在专门的危废堆场内。本项目在厂区内建设危废堆场，占地面积为5m2，一年转移一次。危废堆场选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；项目危废堆场不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；项目危废堆场建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危废暂存场所应做好防腐、防渗和防漏处理，四周设置围堰，预防废物泄漏。综上所述，项目危废堆场选址合理。项目危险废物收集、贮存过程严格做好防渗、防雨、防漏措施。危险废物贮存处置方式可行，不会造成对环境的二次污染。 ③运输过程的环境影响分析 项目危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废堆场内，防止转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻等情况，因此，企业应加强培训和管理。此外项目危险废物产生地点距离危废堆场距离较近，因此，企业在加强管理的情况下，转运过程中出现散落、泄漏概率较小，对周围环境影响较小。 项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，企业危险废物外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格 按照要求办理有关手续。运输单位在运输项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 D、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 E、运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。 ④危险废物去向分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危险废物必须落实利用、处置途径。项目位于江苏省南通市海门区，周边主要危废处置单位有南通九洲环保科技有限公司、江苏东江环境服务有限公司等，危废处置单位情况见下表： 表4-21 项目周边危废处置单位情况一览表 名称; 地址; 经营范围; 处置能力t/a. 南通九洲环保科技有限公司; 南通市如皋市长江镇规划路1号; 焚烧处置医药废物（HW02），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），其他废物（HW49）（不含 309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49）; 20000. 江苏东江环境服务有限公司; 南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园区海滨四路; 焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），木材防腐剂废物（HW05），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17，仅限 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17），废碱（HW35），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45），其他废物（HW49,900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50,263-013-50、275-009-50、276-006-50、261-151-50）; 13000. 由上述分析可得，项目产生的危废可根据实际情况委托上表中的企业处置。 （3）固体废物污染防治措施技术经济论证 ①贮存场所（设施）污染防治措施及危废暂存区事故风险应急防范措施固体废弃物在外运处置之前，针对固体废物不同性质，采取在厂区内设置专门的固废仓库分类存放。 固体废物贮存场所的面积满足贮存需求，做到贮存时间不超过一年。项目危险废物的暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，具体要求如下： A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 B、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 C、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 D、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 E、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： A、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。 B、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 C、危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 D、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 表4-22 危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 代码; 位置; 面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 厂房内; 5; 桶装; 5t; 1年. 废齿轮油; HW08; 900-217-08; 桶装. 废油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 本项目危废产生量为0.656t/a，一年转移一次，危废暂存间大小为5m2，储存能力为4t，因此危废暂存间的容积可满足全厂要求。 项目与省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）文相符性分析如下： 表4-23 危险废物贮存区与苏环办〔2024〕16号文相符性分析 - 分类; - 文件要求; - 是否符合要求. 注重源头预防; 1、落实规划环评要求。化工园区规划环评要对本区域内固体废物产生种类、数量及其利用处置方式进行详细分析阐述，明确源头减量总体目标、具体措施，以及补齐区域利用处置能力短板的具体建设项目，力争实现区域内固体废物就近利用处置。; 本项目不属于化工项目，本项目建设地点不在化工园区内。符合。. 2、规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范的表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目环评中已评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，已论述了贮存、转移和利用处置合理性，提出了切实可行的污染防治措施，所有产污已明确并规范表述。符合。. 3、落实排污许可证制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 本项目建成后，企业将落实排污许可证制度，在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。符合。. 严格过程控制; 6、规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办[2021]290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 企业根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），在项目所在地建设危险废物贮存设施进行危险废物贮存。符合。. 8、强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 企业将落实危险危废转移电子联单制度，实行扫描“二维码”转移，危险危废委托有资质的单位进行处置。符合。. 9、落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危险焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 企业将落实信息公开制度。符合。. 强化末端管理; 15、规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需要在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。; 企业将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。符合。. 从项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。②运输过程的污染防治措施项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下： A、危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 B、危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、 JT617以及JT618执行。 C、运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 D、危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392设置车辆标志。 E、危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。 综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不对会周围居民及其它敏感点造成不利影响。 ③危险废物处置管理要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： A、按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。 B、在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮避风雨的顶棚及特殊排水设施。所有贮存危险废物的容器定期检查。 C、在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 D、转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地环境保护局报告 ④对照《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号）相关要求： 根据《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号），对于固废技术规范实施后首次申请排污许可证的产废单位，应按照相关行业排污许可证申请与核发技术规范和固废技术规范申领排污许可证，核发的排污许可证中一并载明工业固废环境管理要求。因此项目通过审批申领排污许可证时应明确工业固废环境管理的相关要求。 五、土壤和地下水 针对工厂生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染途径的主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。 正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。用于污水处理的沉淀池定期进行检查，不能在污水处理的过程中有太多的污水泄露。 （2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 表4-24 污染区划分及防渗要求 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 污水输送、收集管道、; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发生问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水收集井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好。. 污水处理设施、危废仓库; 等效黏土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，或参照GB18598 执行. 2; 一般防渗区; 生产车间、堆场; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤10-7cm/s相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 3; 一般固废仓库. 4; 简单防渗区; 办公楼; 一般地面硬化. 经过上面这些有效应急措施后，可有效减少对周围地下水的影响。 综上所述，项目营运期不会对项目所在地的地下水、土壤造成明显的不良影响，本项目做好地面防渗等相关措施后可无需进行地下水、土壤跟踪监测。 六、生态环境 项目不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境基本不产生影响。 七、环境风险 （1）物质危险性识别 物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质具体情况见下表。 表4-25 项目重大危险源识别表 序号; 名称; 最大贮存量t; 区域; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 聚丙烯酰胺; 2; 原料仓库; 100; 0.02. 2; 液压油; 0.4; 原料仓库; 2500; 0.00016. 3; 齿轮油; 0.2; 原料仓库; 2500; 0.00008. 4; 黄油; 0.032; 原料仓库; 2500; 0.0000128. 5; 废液压油; 0.5; 危废仓库; 50; 0.01. 6; 废齿轮油; 0.15; 危废仓库; 50; 0.003. 7; 废油桶; 0.006; 危废仓库; 50; 0.00012. 合计; Q; 0.0333728＜1. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录C，本项目风险物质数量与临界量比值Q为0.0333728，小于1，仅开展简单分析。 （3）环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目最大可信事故为厂区易燃物质遇明火发生火灾，从而对大气环境及人群健康造成影响。发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量的有害气体，由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分析火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响。在正常情况下，空气的组成主要有氮气、氧气、氩气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而火灾所产生烟雾的成分主要为二氧化碳和水蒸气，这两种物质约占所有烟雾的90%～95%；另外还有一氧化碳、二氧化硫、碳氢化合物、氯化氢、硫化物、氮氧化物及微粒物质等，约占5%~l0%，对环境和人体健康产生较大危害是CO、二氧化硫、NOx、硫化物、烟尘等有害物质。 火灾爆炸引发的次生/伴生污染物一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%)，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。 烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘可使大气能见度显著下降，据测算，火灾通常微粒的释放量很大，约6kg/t。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间地对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。 因此，火灾发生时将不可避免地对厂区内人员安全与生产设施产生不利影响。 ②地表水环境风险分析 项目引发水环境风险的因素主要是火灾产生的消防废水对地表水环境产生一定影响。 ③土壤、地下水环境风险分析 项目原料桶发生风险事故时破裂对地下水影响，由于地表填土分布较广，局部结构较松散，填土本身成分复杂，含有污染物质，存在于大气中的污染物和填土中的污染物，随大气降雨间歇渗入孔隙潜水，使孔隙潜水受到污染，影响土壤和地下水水质。 （3）环境风险防范措施 针对项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①严格按照防火规范进行平面布置； ②定期检查、维护辅料储存区设施、设备，以确保正常运行； ③生产区及储存区做好防渗处理并设置明显的禁火标志； ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故； ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响；对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力； ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施，厂内配备一定数量的灭火器等消防物资。 事故应急池： 参照《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），事故水池应考虑多种因素确定。 事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总＝（V1＋V2－V3）max+V4+V5 V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）； V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q---降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa---年平均降雨量，mm，根据海门多年气象资料取1033.1； n---年平均降雨日数，根据海门多年气象资料取127。 F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取0.06。 V1-取0m3。 V2-根据《消防设施通用规范》（GB55036-2022）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等技术规范，本项目火灾危险性为丁类，耐火等级为二级，室外消火栓用于消防救援时的出水流量大于等于15L/s，以一次事故消防灭火所需时间为2h计算，发生事故时产生消防废水量为15L/s×7200s×10-3=108m3。 V3-发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3，本项目雨水管线约200m（管径DN300mm），则可接纳事故废水容积约14.14m3。 V4-本项目无生产废水取0m3。 V5=1033.1÷127×0.06×10=4.88m3。 V总核算结果为0+108m3-14.14+0+4.88m3=98.74m3。 为保证事故状态下事故废水能够得到有效地收集，不会进入外环境，对环境造成污染，本项目应设置事故应急池至少100m3，由于出租方宝钢物流（江苏）有限公司已建设有一座570.5m3的初期雨水池（兼事故应急池），因此，本项目可依托出租方事故应急池。 应急监测 项目生产过程中，若发生废气、废水处理装置故障，或发生泄漏、火灾或爆炸事故，应进行应急监测，以判断事故情况对周边环境的影响程度，并采取相应的应急措施。 大气应急监测：厂界、厂界上风向和下风向敏感目标设置采样点，监测因子为颗粒物。 水应急监测：厂区污水总排口、雨水排口、雨水接纳河流设置采样点，监测因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类。 表4-26 应急监测计划表 类别; 监测位置; 测点数; 监测因子. 环境空气; 厂界、厂界上风向和下风向敏感目标; 1; 颗粒物. 地表水; 厂区污水总排口、雨水排口、雨水接纳河流; 1; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类. 由于企业不具备监测条件，上述污染源监测及应急监测拟委托当地有监测能力的环境监测部门进行监测。 应急物资 项目应更具《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置规范》等规范，配备足量合适的灭火器材。 应急救援物资存放在门卫室，具体包括：灭火器、防毒面具（口罩）、防护眼镜、防护服、橡胶耐油手套、安全帽、手电筒、担架、堵漏工器具等。 （4）突发环境事故应急预案 结合项目的风险特征和《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号 ）要求，完善突发环境事件应急措施，并与周边企业和海门经济技术开发区建立突发水环境事件应急联运机制，新编制的《突发环境事件应急预案》应重新组织专家现场论证，经论证评审后在南通市生态环境局备案。 具体按表4-27的有关要求制定突发事故应急预案。 表4-27 突发事故应急预案 序号; 项目; 污染物类型. 1; 总则; 明确编制目的、编制依据、适用范围、预案体系和工作原则. 2; 组织机构及职责; 明确应急组织机构体系、成员单位及负责人、工作职责、辅以图、表形式表示. 3; 监控预警; 监控、预警. 4; 信息报告; 信息报告程序、信息报告内容及方式. 5; 环境应急监测; 制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案. 6; 环境应急响应; 明确响应程序、响应分级、应急启动、应急处置. 7; 应急终止; 明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案. 8; 事后恢复; ①妥善处置。应明确现场污染物的后续处置措施以及环境应急相关设施、设备、场所的维护措施，开展事件调查和总结。必要时委托第三方机构开展生态环境损害鉴定评估。 ②保险理赔。对工业园区环境应急人员办理意外伤害保险，对可能引起环境污染的企事业单位，应依法办理相关责任险或其他险种，突发环境事件发生后，及时做好理赔工作。. 9; 保障措施; 根据环境应急工作需求确定的相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。. 10; 预案管理; 明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求。. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口（编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 输送带密闭；物料加工为湿法加工+喷淋降尘；堆场加盖篷布+喷淋降尘 | 达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 0.5mg/m3 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | - COD | 化粪池预处理 | 污水处理厂设计进水水质 | 500mg/L |
|  |  |  | SS |  |  | 400mg/L |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 45mg/L |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 200mg/L |
|  |  |  | TN |  |  | 55mg/L |
|  |  |  | TP |  |  | 8mg/L |
|  |  |  | 动植物油 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准 | 100mg/L |
|  |  | 初期雨水 | - COD | 初期雨水池（570.5m3） | 污水处理厂设计进水水质 | 500mg/L |
|  |  |  | SS |  |  | 400mg/L |
|  |  | 生产废水 | SS | 废水处理设施（300t/d）：细砂回收-泥水分离-污泥处理-泥饼外运-处理水回用 | 生产废水经地面水槽收集至废水处理设施处理后回用于生产 |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | Leq(A) | 隔声、减震、安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准（昼间：65dB（A）、夜间；55dB（A）） |  |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |  |
| 固体废物 |  | 污水处理 | 污泥 | 一般固废暂存场所500m2；收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |  |
|  |  | 上料、成品堆放 | 地面沉降粉尘 |  |  |  |
|  |  | 拆包 | 废包装袋 |  |  |  |
|  |  | 设备维保 | 废液压油 | 危险废物暂存间5m2；委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  |  |  | 废齿轮油 |  |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[1810]61号） |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。根据项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对项目进行分区防控。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①严格按照防火规范进行平面布置； ②定期检查、维护辅料储存区设施、设备，以确保正常运行； ③生产区及储存区做好防渗处理并设置明显的禁火标志； ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故； ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响；对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力； ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施，厂内配备一定数量的灭火器等消防物资。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | ①排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3039其他建筑材料制造”，属于《固定源排污许可分类管理名录》（2019版）中“二十五、非金属矿物制品业30”中简化管理所列项目，实行简化管理。 ②竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 （生态环境部公告 2018 年第9号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 ③企业内部管理 1、建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度；制定各类台账并严格管理。 2、规范企业内部管理， 组织环保机构， 配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目采用本报告表的各项污染防治措施，各项污染物实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。实施过程中要严格执行“三同时”制度，在严格执行各项环保措施的前提下，从环境角度而言，该项目是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 |  |  |  | 0.3419t/a |  | 0.3419t/a | +0.3419t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  |  | 282.7t/a |  | 282.7t/a | +282.7t/a |
|  | COD |  |  |  |  | 0.0883t/a |  | 0.0883t/a | +0.0883t/a |
|  | BOD5 |  |  |  |  | 0.036t/a |  | 0.036t/a | +0.036t/a |
|  | SS |  |  |  |  | 0.0994t/a |  | 0.0994t/a | +0.0994t/a |
|  | NH3-N |  |  |  |  | 0.0072t/a |  | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
|  | TP |  |  |  |  | 0.0012t/a |  | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
|  | TN |  |  |  |  | 0.0072t/a |  | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  |  | 0.0048t/a |  | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 |  |  |  |  | 50250t/a |  | 50250t/a | +50250t/a |
|  | 地面沉降粉尘 |  |  |  |  | 4.6851t/a |  | 4.6851t/a | +4.6851t/a |
|  | 废包装袋 |  |  |  |  | 0.024t/a |  | 0.024t/a | +0.024t/a |
| 危险废物 | 废液压油 |  |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废齿轮油 |  |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a | +0.006t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①