原海门市禾丰化学肥料有限公司地块土壤污染风险评估报告公示

项目名称：原海门市禾丰化学肥料有限公司地块土壤污染风险评估报告

委托单位：南通市海门鸿业建设投资有限公司

调查单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

采样及检测单位：江苏光质检测科技有限公司

原海门市禾丰化学肥料有限公司地块位于南通市海门区青龙化工园大庆路1号。地块东侧为海门兆丰化工有限公司（已停产）；西侧为海门贝斯特精细化工有限公司（已停产）；北侧为青化河，向北延伸为空地；南侧为大庆路，大庆路南侧为南通永禹化工有限公司（已停产），目前该地块已拆除并进行生态覆绿。地块总面积为24447.6m2（约36.7亩）。本地块历史上主要涉及海门县磷肥厂和海门市禾丰化学肥料有限公司，为工业用地。目前地块内除办公楼外，原企业各类生产设备、构筑物已全部拆除，地块现状为一片荒地。根据《南通市海门区国土空间总体规划》（2021-2035年），本地块规划用途为二类工业用地（M2），属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 36600-2018)中规定的第二类用地。

根据江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《海门市禾丰化学肥料有限公司地块信息风险筛查报告》（2019.05），地块风险筛查分数为55.8，为中度关注地块；因地块工业利用时间长，且属于长江1km内沿线关闭退出化工地块，被确定为重点行业企业用地调查中的高风险地块。

根据2025年6月完成的《原海门市禾丰化学肥料有限公司地块土壤污染状况调查报告》结论：调查地块土壤中砷、氯仿及甲醛的检出浓度超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），超标深度最深至6.0m；地下水中pH、氯化物、硫酸盐、氨氮、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、阴离子表面活性剂（LAS）、锰、铜、锌、钴、砷、镉、镍、铍、铅、钒、钼、1,2-二氯乙烷和氯仿的检出浓度超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中IV类水质标准及相关标准限值，地下水超标监测井深度为6.0m，潜水含水层中部监测井（15m）污染物检出浓度未超标。

根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）的相关规定，在地下水不考虑饮用水暴露途径下，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司开展了原海门市禾丰化学肥料有限公司地块风险评估工作。评估结果表明：本地块土壤中关注污染物砷、苯并(a)芘、氯仿、甲醛的健康均风险不可接受。地下水中关注污染物硝酸盐、亚硝酸盐、锰、氨氮、氟化物、挥发酚、铜、锌、钴、砷、镉、镍、铍、铅、钒、钼、1,2-二氯乙烷健康风险可接受，氯仿的健康风险不可接受。因此需要对风险不可接受区域的土壤和地下水实施修复或风险管控工作。

本报告对土壤和地下水修复范围和方量进行了估算，本地块土壤的修复总面积约为4063.2m2，修复深度最深为8.0m，总方量约为15660.4m3。本地块潜水含水层需要修复，修复面积总计约3185m2，修复潜水层深度为27m，修复方量后期编制修复（管控）方案时依据小试确定。

本次公示期间，公众对本项目有生态环境相关意见的，请以书面形式反馈，个人需署真实姓名，单位须加盖公章。

联系人：戴工

联系电话：025-83686095

通讯地址：南京市鼓楼区金银街16号南京大学鼓楼校区科学楼。