附件1：

上一年度财务状况报告承诺函

南通市海门区水利局：

我单位XXXXX公司郑重承诺：我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，如出现相关问题，我单位承担所有责任，无条件、不计费用服从贵单位对XXXXX项目的处置。

承诺人：（公章）

年    月    日

附件2：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。如出现相关问题，我单位承担所有责任，无条件、不计费用服从贵单位对XXXXX项目的处置。

供应商名称（公章）：

年    月    日

附件3：报价单参考样本

报价单

报价单位：                       （公章）单位：       元

| 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门区2024年度防汛物资采购项目 | 长丝纯丙纶机织土工布 | 平方米 | 2000 |  |  |
|  | 85-50型防汛编织袋 | 只 | 30000 |  |  |
| 以上合计：人民币大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：_____________________________________

盖章：

附件4：项目需求

一、项目清单及要求

1、项目清单：见报价单

2、技术要求

2.1、长丝纯丙纶机织土工布

2.1.1长丝纯丙纶机织土工布单位面积质量260克/平方米，幅宽4.0m～6.0m之间；

2.1.2长丝纯丙纶机织土工布物理力学性能指标应符合中华人民共和国水利行业标准（SL 297-2004）表3.3.5-2的要求；

2.1.3长丝纯丙纶机织土工布的包装及标志应符合下列要求：

每卷定长50m或100m,加轴收卷。每卷内用白色薄膜（厚度不小于40毫米），外用黑色编织袋包装，3道～4道打包带宽扎，包装平整、牢固，每件包装内放置产品合格证；

每件包装外可印刷白色标志如下：防汛专用土工布（×型）

规格：

重量：

单位：南通市海门区水旱灾害防御中心；

生产厂家：

生产日期：

2.2、85-50型防汛编织袋

2.2.1总体要求：防汛编织袋应是为防汛抢险专门制作的，摩擦系数大、透水性好、抗顶破强力高的编织袋。

2.2.2防汛编织袋的规格：①普通型；②单袋重量（克）：80；③尺寸：长度×宽度（厘米）：85×50；④经纬密度（根/10厘米）：40×40-48×48；色泽：白色（原色）。

2.2.3防汛编织袋的材质应以全新聚丙烯树脂为原料。

2.2.4外观质量及允许偏差应符合表1要求。

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 要求/允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跳丝 |  | 同处跳丝长度不大于2cm，每条袋跳丝、乱丝累计不多于3处 |
| 2 | 断丝 |  | 同处经纬丝断缺之和不多于2根，每条断丝不多于3处 |
| 3 | 缝合 |  | 不允许出现脱针、断线、卷折处未缝住 |
| 4 | 色泽 |  | 明亮、不混杂 |
| 5 | 尺寸：长×宽 | cm | ±1.0 |
| 6 | 经纬密度 | 根/10cm | -2 |
| 7 | 单袋质量 | g/条 | -3 |

2.2.5物理力学性能指标应符合表2要求。

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经向断裂强度 | kN/m | ≥18 |
| 2 | 纬向断裂强度 | kN/m | ≥16 |
| 3 | 经纬向断裂伸长率 | % | ≥15 |
| 4 | 缝向断裂强度 | kN/m | ≥7 |
| 5 | 等效孔径 O95 | mm | 0.1～0.5 |
| 6 | 摩擦系数 | / | ≥0.3 |
| 7 | 顶破强力 | kN | ≥1.2 |
| 8 | 垂直渗透系数 | cm/s | 10－3～10－2 |

表2

2.2.6防汛编织袋的包装和标志应符合下列要求：

①每500条防汛编织袋应为一件，外用黑色编织布包装，机械打包3道-4道，成件厚度35cm-40cm，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内必须放置产品合格证。

②每件包装外应印刷白色标志如下：防汛专用编织袋（普通型）；

规格：85×50厘米；

重量：40千克；

单位：南通市海门区水旱灾害防御中心；

生产厂家：

生产日期：

三、质量要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、所有产品必须符合国家环保标准要求。

7、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备专门的质量技术监督机构出具的合格证书，并随货同行。

四、质保及售后服务

1、供应商应提供不少于1年的质保承诺，供应商接到使用方通知后1小时内响应，24小时内进行维修或更换。成交后不履行承诺的将扣除质保金，并由区相关部门酌情进行信誉度处罚。

2、所有货品应由供应商免费按时送达指定地点。

五、验收要求

使用方有权在产品交付后抽样检测，如验收不合格，使用方有权中止合同，验收合格，验收所发生的费用由使用方承担，验收不合格所发生的一切费用由供应商承担。