南通市海门区公共卫生中心大楼及附楼消防维保项目询价采购公告

为了加强公共卫生中心大楼及附楼消防设施的使用和维护管理，更好地发挥消防设施应有的功能，提高建筑防御火灾的能力。现就消防维保项目对外招标，欢迎有资质、有实际能力的消防维护保养公司前来投标，招标范围包括：火灾自动报警控制系统、消防栓给水系统室内部分、自动喷淋灭火系统、消防电源供应、防排烟系统、防火隔离系统、消防应急广播系统；防火卷帘系统。以上系统的日常维护保养工作，具体要求如下：

一、投标方必须持有如下证件:

1、法人代表证书或法人代表授权委托书；

2、税务登记证（可三证合一）；

3、中华人民共和国组织机构代码证（可三证合一）；

4、企业法人营业执照（可三证合一）；

5、安全生产许可证；

6、业绩单及其他相关资质。

二、维护保养标准及要求

维保机构应当按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效。具体标准要求如下：

1、火灾自动报警控制系统：从消防控制室到各报警点，至少每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警按钮系统一次，使之处于完好工作状态，发现问题和故障及时排除。

2、消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口，至少每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消防栓等设施一次，使之处于完好状态，并进行水泵试启动，发现问题和故障及时排除。

3、自动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷头、水泵接合器是否处于正常状态，对喷淋泵试启动，发现故障及时排除。

4、检查消防电源、应急照明、安全疏散指示灯等设备，每月不少于一次，发现问题和故障及时排除。

5、防排烟系统。至少每月对风机阀、风机口、送风机、排风机模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

6、防火隔离系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

7、消防应急广播系统。每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

8、消防对讲通讯系统。每月对消防分机、主机检查保养一次，发现故障及时排除。

三、其他相关要求：

1、重要法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

2、除每月例行检查保养之外，每周应对所有消防设施进行一次巡查。

3、维保方接到卫健委报修故障电话后迅速响应，一小时内必须到达现场处理，能够当场修复的应当立即修复解决，没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

4、开展技术服务应当作出客观、完整的记录，记录表采用《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经委托方负责人确认。

四、资格要求

投标方须取得建筑消防设施维修保养技术服务资质，并在资质有效期内独立开展技术服务活动，拒绝分支机构及挂靠机构；执业人员应当取得建筑消防设施维修保养技术服务执业资格（拒绝挂靠人员）。

五、投标文件的递交及注意事项

1. 投标方在投标时须提供有效的营业执照副本复印件、维保资质证书副本、施工资质证书副本、法人代表授权委托书原件、授权代表身份证的复印件、执业人员资格证书、诚信承诺函原件、现场考察报告回执、相关资质证书（以上证书复印件须加盖公章，原件携带备查），同时须将上述材料及询价报价单一起装订（询价单放至第一页）并密封后(封面注明项目名称、项目编号、投标人名称和投标人及联系电话)于投标截止时间前十分钟内交至南通市海门区公共卫生中心（南通市海门区张謇大道889号）1212会议室，逾时作自动放弃处理。投标时还需填写供应商签到表（签到表由卫健委提供）。

2. 开标及投标文件递交截止时间：2023年12月21日10:00。

3、为了确保本项目的服务质量和服务商的精准报价，建议所有投标服务商可到海门公共卫生中心查看现场。

4、本项目报价包含维护、保养、维修等需要的人工劳务费、辅助材料、机械设备、利润、税金等费用。本项目最高限价 1.6 万元人民币。本报价单以最低价的方法确定成交供应商。

5、投标方在中标结果未宣布前，不得提前离场，否则后果自负。

6、中标单位必须和采购单位签订消防设施维护保养合同书。

7、咨询电话：0513-68906132 ，联系人：毛先生。

南通市海门区卫生健康委员会

2023年12月18日

询价单

南通市海门区公共卫生中心大楼及附楼消防维保项目

年维保费为人民币：

报价单位（公章）：                            单位：元

法定代表人（授权代表）签名：

- 2022年   月    日

询价采购供应商报名登记表

| 日 期 |  | 201 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 投标单位 名称 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 手 机 |  |
| 授权代表 |  |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 提交的投标文件资料 |  |  |  |  |
| 序号 | 投标资料 |  | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 报价单 |  |  |  |
| 2 | 有效的工商营业执照 |  |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 有效的消防技术服务机构资质证书 |  |  |  |
| 4 | 法人代表授权委托书原件 |  |  |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件 |  |  |  |
| 6 | 维保执业人员身份证明 |  |  | 提供用工合同复印件 |
| 7 | 诚信承诺函 |  |  |  |
| 8 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

备注：(1)营业执照、授权委托书、授权代表身份证复印件及正式人员证明、诚信承诺函、与本项目要求的相关资质、业绩等、报价单等必须提交，否则视为无效投标。

(2)本表由投标人填写，并在递交投标文件时单独递交至工作人员

法定代表人授权书

南通市海门区卫生健康委员会：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：          联系电话：          手机：

身份证号码：

详细通讯地址：                                邮政编码：            传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 诚信承诺函

南通市海门区卫生健康委员会：

我单位参与贵单位组织的                             （项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、如中标，我单位不会放弃中标，并在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人完整提供相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年    月    日